Fiche technique  Daisy Stoir et Mister Not’

Durée : 50 minutes

Jauge : 150 max

TECHNIQUE :

Marie bellot  11 rue Georges Gay  93130 Noisy le sec

Tél: 01 48 40 58 82

E-mail : mariebellot@gmail.com

DECOR DE LA COMPAGNIE :

Tangram en carton de 2mx 2m dont les éléments sont divisés en 7 pièces.

Lampe suspendue

Tapis de danse  sur l’espace scénique installé avant notre arrivée.

(Fourni par la Cie si besoin)+ Scotch tapis de danse noir.

Plateau :

-Ouverture au cadre :	7 mètres minimum

-Profondeur	6 mètres minimum

-Hauteur	3 mètres minimum

-Pendrillonages	3 plans de pendrillons, cadre de scène. rideau de fond.

Loges pour 2 personnes avec bouteilles d’eau, un fer et une table à repasser.

Lumière :

Un jeu d’orgue à mémoire 24 circuits minimum

13 x PC halogen 1KW

5 Fresnel 2000W

4 x découpes 614 SX +  portes gobo

2 x pars 64   220 V  (CP62)

10 Par 36 ou F1

4 x pieds + barre de couplage

4 platines

Gélatines : Lee  106-180-121-154 / Rosco  82-dep119 / Gaffeur aluminium noir

Son :

1 lecteur minidisque ou CD (nous pouvons éventuellement en apporter un)

1 console avec 4 entrées lignes et 4 sorties

1 système de diffusion stéréo façade (puissance en fonction de la salle)

Amplificateurs correspondant, câblage de l’ensemble.

2 retours

LES REGIES SON ET LUMIERE INSTALLEES DANS LA SALLE. (Si possible)

Montage et personnel : en fonction de vos impératifs

1er service de pré montage lumière et plateau réalisé avant notre arrivée.

L’envoi d’un plan à l’échelle coupe et vue de dessus de la structure d’accueil,

par courrier papier et au 1/50e (1000 mercis !)

La fiche technique est indispensable pour recevoir un plan de pré montage.

2ème service-1 régisseur lumière- 1 électro- 1 machiniste si cintres- Régisseur son

Réglage lumière et conduite- Balance son

3ème service-1 régisseur lumière et régisseur son - Répétition  et Filage

Démontage et chargement à l’issu de la représentation: 1 heure max